- 政府采购

- 招 标 文 件

项   目   号：20A01439

招标项目编号：ZFCG-20-07

招标项目名称：重庆城市管理职业学院安防扩建第八期项目（第二次）

采   购   人：重庆城市管理职业学院

采购代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司

二〇二〇年九月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、 招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	7

二、项目技术要求	7

第三篇  项目商务要求	- 40 -

一、交货时间、服务地点及验收方式	- 40 -

二、报价要求	- 40 -

※三、质量保证及售后服务	- 40 -

四、技术培训	- 42 -

五、付款方式	- 43 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 44 -

一、资格审查	- 44 -

二、评标方法	- 45 -

三、评标标准	- 46 -

四、无效投标条款	- 48 -

五、废标条款	- 48 -

第五篇  投标人须知	- 49 -

一、投标人	- 49 -

二、招标文件	- 49 -

三、投标文件	- 49 -

四、开标	- 51 -

五、评标	- 52 -

六、定标	- 52 -

七、中标通知书	- 52 -

八、询问、质疑和投诉	- 52 -

九、采购代理服务费	- 54 -

十、交易服务费	- 55 -

十一、签订合同	- 55 -

十二、政府采购信用融资	- 55 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 56 -

一、合同主要条款	- 56 -

二、政府采购合同（格式）	- 59 -

第七篇  投标文件格式	- 62 -

一、经济文件	- 63 -

二、技术文件	- 65 -

三、商务文件	- 67 -

四、其他	- 70 -

五、资格文件	- 76 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆联盛建设项目管理有限公司受重庆城市管理职业学院的委托，对重庆城市管理职业学院安防扩建第八期项目（第二次）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆城市管理职业学院安防扩建第八期项目（第二次） | - 180 | - 3 | - 1 | - 套 | - 技术详见第二篇 |

## 二、资金来源

财政资金，本项目采购总预算金额为： 180 万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件、图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

1.招标文件发售期：2020年9月 30日--2020年10月15日17：00（工作时间），在重庆市政府采购网上下载。

2.招标文件售价：人民币0元/份。投标人将《报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至1512766732@qq.com。(邮箱)

（三）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层，见当日一楼大厅指示牌）。

（四）投标截止时间：2020年10月26日北京时间10:00。

（五）开标时间：2020年10月26日北京时间10:00。

（六）开标地点：同投标地点。

## 五、投标保证金

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633 。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额缴纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间投标截止时间。

投标保证金账户：

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 银行信息 |  |  |
| 重庆城市管理职业学院安防扩建第八期项目（第二次） | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 招商银行:123904808710306054996 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 农业银行:6228400477033976066 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 光大银行:39410188000747323034251 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 中信银行:3111230002473581812 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆城市管理职业学院

联系人：汪老师 黎老师

电  话： 023 86277421 65626068

地  址： 重庆市高新区虎溪大学城南二路151号

（二）采购代理机构：重庆联盛建设项目管理有限公司

联系人：罗家莉

电  话：023-61896770

代理机构地址：重庆市北部新区翠云云柏路2号

# 项目技术规格、数量及质量要求

说明：

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 二、项目技术要求

### （一）通用技术要求

- 1.总则

- 1.1　一般规定

- 1.1.1  应答人应具备采购公告所要求的资质，具体资质要求详见采购文件的商务部分。

- 1.1.2  应答人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的采购文件阐述的全部条款。应答人提供的产品应符合采购文件所规定的要求。

- 1.1.3  本采购文件技术规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

- 1.1.4  本采购文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，应答人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本采购文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本采购文件的要求如与应答人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

- 1.1.5  如果应答人没有以书面形式对本采购文件技术规范的条文提出差异，则表示应答人提供的产品完全符合本采购文件的要求。如有与本采购文件要求不一致的地方，必须逐项在应答文件部分中列出。

- 1.1.6  本采购文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本采购文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

- 1.1.7  本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与采购文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

- 1.1.8  本采购文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

- 1.1.9  应答文件以中文书写。

- 1.2　应答人应提供的资质文件

- 应答人在应答文件中应提供合格的资质文件，否则视为非响应性应答。

- 1.3　供方职责

- 1.3.1  需随产品提供的资料：卖方应随设备提供给买方产品合格说明书。

- 1.3.2　应答时必须提供的技术数据和信息：

- 1）应答人应按技术规范专用部分列举的项目逐项提供技术数据，所提供的技术数据应为保证数据，这些数据将作为合同的一部分。如与采购人所要求的技术数据有差异，还应写入技术规范专用部分技术差异表中。

- 2）卖方提供采购产品的特性参数和其他需要提供的信息。

- 1.4　到货、安装、调试、验收

- 1.4.1卖方负责将合同设备运送到买方指定安装、调试地点，由此产生的费用由卖方承担。

- 1.4.2 买方依应答人在应答文件中的承诺对全部产品的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料等进行验收。

- 1.4.3 买卖双方对产品到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由卖方负责解决。

- 1.4.4 在买方指定的地点和环境下，卖方负责对合同产品的进行安装、调试，加电实现正常运行，并达到应答人在应答文件中承诺的技术指标和性能。

- 1.4.5设备到货验收及验收中出现性能指标或功能上不符合应答人在应答文件中的承诺、产品质量问题以及合同要求时，买方有拒收的权利。

### （二）安防扩建系统专用技术要求

1）本项目共计采购安装视频监控点位513个（包含2个鹰眼）、车辆单向超速抓拍设备6套、人脸识别抓拍设备5套、周界（围墙）入侵警戒点位25个、综合安防管理平台升级改造1个、安防专用局域网络建设1项。

2）本次项目主要是对原有综合安防管理系统进行扩容建设和平台升级，实现以下重要目标：

1.基本实现校园公共区域视频监控全覆盖；

2.主要出入口及重要部位通过人脸识别技术实现智能管控；

3.现有综合安防管理平台实现整体升级；

4.对校园主干道重要路段基本实现区域连续测速；

5.在校园部分周界、重点区域实现入侵防范报警；

6.对校区内的高层建筑实现高空抛物监测；

※3）技术要求

主要包含本次建设内容的安装调试、资料汇编以及售后维保服务。

拆除原有不能接入统一平台的NVR，将原有不能接入统一平台的NVR下挂载的摄像机全部接入到新配置的录像机中，实现单平台统一管理，保留原有不能接入统一平台的NVR中的硬盘，利旧使用。将现有的插板全部更换为更加安全可靠的PDU供电。

对本次建设的内容进行资料汇编：前端设备分布点位图，前端设备组网链路图，组网链路交换机存放位置图，设备IP分配详情表，前端设备对应的后端存储明细表，前端设备的厂牌、具体型号以及数量明细表，前端设备供电取电点位明细表，后端设备对应的账户名及密码明细表；保证用户拥有高度自主权，用户对项目情况完全掌握，便于用户自主的择优选取后期维保单位。本次新建室内监控摄像头应实现与消防系统的联动，消防报警主机接收到报警信号后，把报警信号输出给对应区域的摄像机，接收到报警信号的摄像机在后台自动弹窗显示实时监控画面，方便值班人员迅速了解报警区域相关情况。

包含本次新建内容不低于3年的免费质保。售后服务响应时效、频率、期限、解决预案均以招标文件所列要求为准。

包含老校区第4、5、6期建设内容3年的免人工维护服务，若有设备维修或者更换，按实际情况合理计费，但不计算人工费用。

本项目为交钥匙工程，文件中未列及的全部材料或者服务均已包含在内，集成商应答此条款即视为集成商知晓并完全满足该条件。

- 采购清单

本项目采购清单中400W星光筒机为核心产品。

| 序号 | 系统名称 | 细分组成部分 |  | 产品类别 | 产品名称 | 主要技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、视频监控系统 | 致用楼视频监控系统 | 致用楼 A栋监控系统 | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 54 |
| 2 |  |  |  | 400W星光半球 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 功耗:DC12V:5.5W MAX 红外照射距离:不小于30米 防护等级:不低于IP67 | 台 | 8 |
| 3 |  |  |  | 800W星光筒机 | 网络摄像机 | 800万1/1.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最小照度：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0.0036 Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角79°(2.8mm : 102°; 6mm : 51°; 8mm : 38°; 12mm:24°可选) 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸：3840×2160 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 SMART侦测：行为分析：区域入侵、越界侦测；识别检测：支持人脸侦测 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC：12V±25% 电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口 功耗 不大于11.5W 红外照射距离I8：最远80米 防护等级：不低于IP67 | 台 | 2 |
| 4 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 56 |
| 5 |  |  |  | 电梯半球 | 网络摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af 电源接口类型:Φ5.5mm 圆口 功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W 红外照射距离:3m 防护等级:不低于IP66 防暴等级:不低于IK08 | 台 | 1 |
| 6 |  |  |  | 球机 | 智能球型摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置镜头，支持不小于32倍光学变倍 视频图像分辨率不小于2560×1440 支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0002 lx 红外距离不小于200米 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 设备可对监视画面中不小于35个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 设备可显示行人、非机动车的属性。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡。 | 台 | 1 |
| 7 |  |  |  | 壁装支架 | 快球支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 1 |
| 8 |  |  |  | 电梯网桥 | 无线网桥 | 5.8G电梯网桥，802.11ac制式 成对包装，距离500米 3网口设计，支持路由功能 定向天线 成对包装 | 台 | 1 |
| 9 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 66 |
| 10 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 66 |
| 11 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆电口，不少于2个千兆光口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 5 |
| 12 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 13 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 台 | 10 |
| 14 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 万兆光模块-SFP-XG-单模模块，波长1310nm | 台 | 2 |
| 15 |  |  | 致用楼 B栋监控系统 | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 97 |
| 16 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 97 |
| 17 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 97 |
| 18 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 97 |
| 19 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 6 |
| 20 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 21 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 台 | 12 |
| 22 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 万兆光模块-SFP-XG-单模模块，波长1310nm | 台 | 2 |
| 23 |  |  | 致用楼 C栋监控系统 | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 53 |
| 24 |  |  |  | 400W星光半球 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 功耗:DC12V:5.5W MAX 红外照射距离:不小于30米 防护等级:不低于IP67 | 台 | 6 |
| 25 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 53 |
| 26 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 59 |
| 27 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 59 |
| 28 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 4 |
| 29 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 30 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 台 | 8 |
| 31 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 万兆光模块-SFP-XG-单模模块，波长1310nm | 台 | 2 |
| 32 |  |  | 致用楼 D栋监控系统 | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 69 |
| 33 |  |  |  | 400W星光半球 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 功耗:DC12V:5.5W MAX 红外照射距离:不小于30米 防护等级:不低于IP67 | 台 | 8 |
| 34 |  |  |  | 400W广角摄像机 | 网络摄像机 | 400万1/3”CMOS ICR 180度广角筒型网络摄像机 传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:1.68mm @ F2.0水平视场角180°，垂直视场角93° 镜头接口类型:M12 数字降噪:3D数字降噪 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 视频压缩码率:32 Kbps~16Mbps 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:圆头电源接口 功耗DC12 V: 6.0W MAX 防护等级:IP67 | 台 | 3 |
| 35 |  |  |  | 800W星光筒机 | 网络摄像机 | 800万1/1.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最小照度：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0.0036 Lux @ (F1.6, AGC ON),0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角79°(2.8mm : 102°; 6mm : 51°; 8mm : 38°; 12mm:24°可选) 宽动态范围：120dB 视频压缩标准：H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸：3840×2160 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 SMART侦测：行为分析：区域入侵、越界侦测；识别检测：支持人脸侦测 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC：12V±25% 电源接口类型 Φ5.5mm圆头电源接口 功耗 DC12V :I8: 11.5W Max 红外照射距离I8：最远80米 防护等级：不低于IP67 | 台 | 1 |
| 36 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 73 |
| 37 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 83 |
| 38 |  |  |  | 球机 | 智能球型摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置镜头，支持不小于32倍光学变倍 视频图像分辨率不小于2560×1440 支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0002 lx 红外距离不小于200米 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 设备可对监视画面中不小于35个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 设备可显示行人、非机动车的属性。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡。 | 台 | 2 |
| 39 |  |  |  | 壁装支架 | 快球支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 2 |
| 40 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 81 |
| 41 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 5 |
| 42 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 43 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 台 | 10 |
| 44 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 万兆光模块-SFP-XG-单模模块，波长1310nm | 台 | 2 |
| 45 |  |  |  | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 21 |
| 46 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 21 |
| 47 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 21 |
| 48 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 21 |
| 49 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 2 |
| 50 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 51 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 台 | 4 |
| 52 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 万兆光模块-SFP-XG-单模模块，波长1310nm | 台 | 2 |
| 53 |  | 致远楼视频监控系统 | 致远楼视频监控系统 | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 16 |
| 54 |  |  |  | 400W星光半球 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 功耗:DC12V:5.5W MAX 红外照射距离:不小于30米 防护等级:不低于IP67 | 台 | 72 |
| 55 |  |  |  | 400W星光变焦筒机 | 网络摄像机 | 最大分辨率2560x1440。 需具有18路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 电动变焦镜头，变焦范围3-12mm； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.005lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于55米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1200TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 16 |
| 56 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 32 |
| 57 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 104 |
| 58 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 104 |
| 59 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 12 |
| 60 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 4 |
| 61 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 台 | 24 |
| 62 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 万兆光模块-SFP-XG-单模模块，波长1310nm | 台 | 8 |
| 63 |  | 高空抛物监测系统 |  | 800万变焦摄像机 | 网络摄像机 | 800万1/1.8" CMOS ICR星光级变焦筒型网络摄像机 最小照度 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头 :2.7-12mm @ F1.5 水平视场角: 112.5°-46.2° 宽动态范围：120dB 最大图像尺寸：3840×2160 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入：2路 报警输出：2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3at) 电源接口类型：Φ5.5mm圆头电源接口 功耗 非PoE：14.5W Max；PoE：18W Max 红外照射距离：最远可达30米 防护等级：不低于IP67 | 台 | 24 |
| 64 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 24 |
| 65 |  |  |  | 壁装支架 | 快球支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 24 |
| 66 |  |  |  | 落地立杆 | 单摄像机立杆 | 按需定制，高低根据现场实际需要定制高度，用于低层区域覆盖。 | 根 | 12 |
| 67 |  |  |  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 大功率，远距离，单模光纤收发器。 | 对 | 3 |
| 68 |  |  |  | 防水设备盒 | 防水设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 24 |
| 69 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 3 |
| 70 |  |  |  | 光模块 | 光电模块 | 千兆光模块-SFP-GE-单模模块，波长1310nm | 个 | 8 |
| 71 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 72 |  | 扩建校区道路立杆监控系统 |  | 400W星光筒机 | 网络摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域 行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测 场景变更侦测，虚焦侦测 识别检测 支持人脸侦测 通讯接口 不少于1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% 功耗 不大于4.5W 红外照射距离 不小于30米 防护等级 不低于IP67 | 台 | 21 |
| 73 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 21 |
| 74 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 21 |
| 75 |  |  |  | 室外立杆 | 室外立杆 | 按需定制，白色，高度不低于3.5M。 | 根 | 10 |
| 76 |  |  |  | 防水设备箱 | 防水设备箱 | 按需定制，白色，防水设备箱。 | 个 | 10 |
| 77 |  |  |  | 地笼 | 地笼 | 按需定制，用于固定立杆。 | 套 | 10 |
| 78 |  |  |  | 24口接入交换机 | 交换机 | 1、支持网管，提供24个千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 79 |  |  |  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 大功率，远距离，单模光纤收发器。 | 对 | 10 |
| 80 | 二、周界入侵警戒系统 | 围墙警戒系统 |  | 智能围墙警戒机 | 网络摄像机 | 内置白光补光灯。 最低照度彩色：0.001 lx。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1200TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±35%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 25 |
| 81 |  |  |  | 声光报警器 | 声光报警器 | LED防爆声光报警器 防爆标志：EXD II CT6 GB 闪光次数：150次/MIN 声音强度：110分贝 防护等级：IP65 颜色：红色 铝合金底座，加厚钢化玻璃罩，金属防护网，红色PVC内罩，LED光源， | 台 | 25 |
| 82 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 25 |
| 83 |  |  |  | 定制立杆 | 定制立杆 | 按需定制1M-1.5M高墙装式立杆，白色，含固定基座抱箍等。 | 个 | 25 |
| 84 |  |  |  | 防水设备箱 | 防水设备箱 | 按需定制，白色，防水设备箱。 | 个 | 25 |
| 85 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 25 |
| 86 |  |  |  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 大功率，远距离，单模光纤收发器。 | 对 | 10 |
| 87 |  |  |  | 接入交换机 | 交换机 | 8口百兆非网管交换机 8个百兆电口 非网管 桌面式。交换容量1.6Gbps 包转发率1.2Mpps 支持220v交流 | 台 | 10 |
| 88 | 三、主要出入口人脸识别系统 | 北门、东门及行政楼人脸识别系统 |  | 人脸抓拍机 | 网络摄像机 | 最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0002 lx。 设备水平中心分辨力不小于1300TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 不低于IP67防尘防水。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 5 |
| 89 |  |  |  | 计算机 | 监视计算机 | 不低于I3-8100、8G内存、1TB硬盘、21.5寸液晶显示器、品牌机、非兼容机 | 台 | 2 |
| 90 |  |  |  | 壁装支架 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 5 |
| 91 |  |  |  | 带线式电源 | 电源适配器 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm，配电源插头母头。 | 个 | 5 |
| 92 |  |  |  | 终端设备盒 | 终端设备盒 | 防水盒，终端盒。 | 个 | 5 |
| 93 | 四、高空鹰眼巡视系统 | 高空鹰眼巡视系统 |  | 全景瞭望摄像机 | 智能球型摄像机 | ★自带镜头，另配不少于6个图像采集模块，可输出不少于1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角不小于270°，垂直视场角不小于80° 全景摄像机采用不少于6个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS。 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1500线。 主视频支持不小于40倍光学变倍 彩色：0.0005lux；黑白：0.0002lux 支持宽动态不小于100dB。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于120°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±45%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离500m外人体轮廓 ★可对人脸进行抓拍。 | 台 | 2 |
| 94 |  |  |  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 大功率，远距离，单模光纤收发器。 | 对 | 2 |
| 95 |  |  |  | 防水设备箱 | 防水设备箱 | 按需定制，白色，防水设备箱。 | 个 | 2 |
| 96 |  |  |  | 立杆装支架 | 快球支架 | 立杆装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 2 |
| 97 | 五、校内车辆测速管理系统 | 校内车辆测速管理系统 |  | 测速抓拍一体机 | 测速抓拍一体机 | 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口，1路电平量输出，1个TF接口，1个AC24V接口 应能实时对视频信号编码，并通过网络传输至客户端。 应能通过IE浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设。 可通过IE浏览器或客户端软件进行手动录像 可通过IE浏览器或者客户端软件设置3D降噪功能开启/关闭，开启后图片噪声减少，图片更清晰，降噪等级可设 通过客户端可恢复设备出厂设置，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息 可通过网络客户端远程重启设备 支持主码流同时输出18路2712×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 支持图片字符叠加功能，可在抓拍图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息，支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于95%。 支持对设备进行远程网络升级 可对行驶在车道内的新能源车辆进行检测，支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数。 外壳防护等级应达到IP66 | 台 | 6 |
| 98 |  |  |  | 横杆安装支架 | 交通辅助产品 | 安装杆件直径范围 60-300mm 默认周长范围：340~950mm; 钢带数目：3； 材料：SUS304 | 套 | 6 |
| 99 |  |  |  | 常亮灯 | 补光灯产品 | 【暖光】【28颗】LED常亮灯 发光角度：40° 最佳补光距离：16米～25米 响应时间：≤20us 日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启 亮度控制：两档亮度控制 补光灯故障检测信号输出：当灯处于开启模式时，补光灯输出电流过大或过小时，故障输出端口输出高电压（典型值5V） 【可选配】 设计寿命：≥50000小时 外壳材质：压铸铝 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率：最大60W，低亮档30W （实际功率与控制方式相关） 工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% 防护等级：IP66 安装方式：正装（支架旋转角度-90°~+90°） | 个 | 6 |
| 100 |  |  |  | 定制安装架 | 安装架 | 根据现场情况定制L形安装支架，不低于4M。 | 套 | 6 |
| 101 |  |  |  | 车速提示牌 | 交通信号灯 | ·产品尺寸 800mm×1800mm×100mm ·电压 AC 176V~264V 频率：50Hz 功率 ≤10W ·计时方式 RS485通信 ·显示数值 红199～1；绿199～1； ·中心亮度 红>5000 cd/m2；黄>5000 cd/m2 ；绿>5000 cd/m2； ·LED 直径 Φ5 ·方阵排列 单管电流 ≤20mA ·LED寿命 ≥10万小时 ·波长 红:628nm±1nm, 黄:590nm±1nm, 绿:505nm±1nm ·反光膜等级 3级 使用寿命≥10年 ·可视距离 ≥500m可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +80℃ 相对湿度 ≤95% ·保存环境 0~50℃，40~60%RH ·外壳材质 铝合金 黑色喷塑 防护等级 IP53 ·重量 ≤50KG ·执行标准 GB/T 18833-2012 ·安装方式 可定制 | 个 | 6 |
| 102 |  |  |  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 大功率，远距离，单模光纤收发器。 | 对 | 6 |
| 103 |  |  |  | 防水设备箱 | 防水设备箱 | 按需定制，白色，防水设备箱。 | 个 | 6 |
| 104 | 六、指挥中心机房存储及控制系统 | 存储及控制系统 |  | 磁盘阵列（含硬盘） | 网络存储设备 | ★单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和不少于24块10T企业级硬盘， 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA磁盘，支持磁盘交错启动、分时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端设备接入并存储录像 | 台 | 4 |
| 105 |  |  |  | 解码设备-输入编码板 | 视频综合平台 | 视频输入口：8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 台 | 1 |
| 106 |  |  |  | 解码设备-输出解码板 | 视频综合平台 | 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； | 台 | 2 |
| 107 |  |  |  | 解码设备-机箱系统 | 视频综合平台 | 产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。 产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）。 投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有6个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能。 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 投标产品支持走廊模式显示功能。 | 台 | 1 |
| 108 |  |  |  | NVR | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 16 |
| 109 |  |  |  | 人脸分析一体机 | 网络监控一体机 | ★最大接入带宽不小于1024Mbps、最大存储带宽不小于1024Mbps、最大转发带宽不小于1024Mbps、最大回放带宽不小于1024Mbps. 支持人脸名单库比对报警，最大48路图片流人脸分析比对或24路视频流人脸抓拍加比对 支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大32路200W视频流 64个人脸名单库，总库容50万张 路人档案50万份 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1v1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索人脸、按属性检索人脸 支持按属性检索人体 支持按属性检索车辆 3U标准机架式 2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源 支持双4K异源输出 16盘位，可满配8TB/10TB硬盘，支持硬盘热插拔，已搭载4块8T AI硬盘 4个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 IO报警：16进8出 | 台 | 1 |
| 110 |  |  |  | 管理平台 | 管理平台 | 综合安防智能管理平台，提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；基础模块含图上监控、事件联动、视频网管。 授权视频监控模块（含3000路前端摄像机接入权限） 授权事件管理模块； 授权园区测速模块（含6车道测速设备接入权限）； 授权停车场模块（含2车道出入口设备接入）； 授权人脸智能分析管理模块； | 套 | 1 |
| 111 |  |  |  | 平台管理服务器 | 服务器 | ★机架式服务器，国产品牌，非OEM产品 ★处理器：配置≥ Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) 处理器；单颗处理器核心数≥10核，主频≥2.2G； ★内存：配置≥2*16GB DDR4 内存，提供≥24个内存插槽，支持AEP内存，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术； 硬盘：配置≥2块 600G 10k 2.5英寸SAS 硬盘； 标配不低于24个2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘盘位； RAID卡：配置独立硬件RAID卡，支持RAID0/1/10； I/O插槽：可支持≥9个PCIe插槽； 接口：提供≥6个USB接口；提供≥2个VGA接口； 网络：配置≥2个千兆以太网接口； 电源风扇：配置1块冗余白金高能效电源,配置热插拔冗余风扇模组； ★售后服务:三年原厂上门服务，为保证设备的可靠性服务，书面承诺中标后在签订合同时提供制造商出具的售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 112 |  |  |  | 流媒体服务器 | 服务器 | ★机架式服务器，国产品牌，非OEM产品 ★处理器:配置≥1颗Intel Xeon 5218 (16C,125W,2.3GHz) 处理器；单颗处理器核心数≥16核，主频≥2.3G； ★内存:配置≥2*16GB DDR4 内存，提供≥24个内存插槽，支持AEP内存，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术； 硬盘:配置≥2块 600G 10k 2.5英寸SAS 硬盘； 标配不低于24个2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘盘位； RAID卡:配置独立硬件RAID卡，支持RAID0/1/10； I/O插槽:可支持≥9个PCIe插槽； 接口:提供≥6个USB接口；提供≥2个VGA接口； 网络:配置≥2个千兆以太网接口； 电源风扇:配置1+1冗余白金高能效电源,配置热插拔冗余风扇模组； ★售后服务:三年原厂上门服务，为保证设备的可靠性服务，书面承诺中标后在签订合同时提供制造商出具的售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 113 |  |  |  | 设备接入服务器 | 服务器 | ★机架式服务器，国产品牌，非OEM产品 ★处理器:配置≥1颗Intel Xeon 5218 (16C,125W,2.3GHz) 处理器；单颗处理器核心数≥16核，主频≥2.3G； ★内存:配置≥2*16GB DDR4 内存，提供≥24个内存插槽，支持AEP内存，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术； 硬盘:配置≥2块 600G 10k 2.5英寸SAS 硬盘； 标配不低于24个2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘盘位； RAID卡:配置独立硬件RAID卡，支持RAID0/1/10； I/O插槽:可支持≥9个PCIe插槽； 接口:提供≥6个USB接口；提供≥2个VGA接口； 网络:配置≥2个千兆以太网接口； 电源风扇:配置1+1冗余白金高能效电源,配置热插拔冗余风扇模组； ★售后服务:三年原厂上门服务，为保证设备的可靠性服务，书面承诺中标后在产品交货时提供制造商出具的售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 114 |  |  |  | 汇聚交换机 | 交换机 | 1、支持网管，不少于24个千兆光口，不少于4个复用千兆电口。 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3、千兆网络接入设计。 4、线速转发。 5、存储转发交换方式。 6、支持客户端管理。 7、支持APP管理。 8、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 | 台 | 1 |
| 115 |  |  |  | 核心交换机 | 交换机 | 1.整机5个插槽，主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个（非主控引擎插槽）。 1、全网管三层交换机， 2、48个千兆电口，4个万兆SFP+光口 3、1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位， 4、交换容量598Gbps，包转发率252Mpps， 5、工作温度：0℃～45℃， 6、支持交直流供电 7、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS 8、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 116 |  |  |  | PDU | PDU | 8位16A国标PDU排插，含工业连接器 | 套 | 22 |
| 117 |  |  |  | 机柜 | 服务器机柜 | 1.机柜尺寸:42U.600mm*1100mm*2000mm机柜； 2.静态承重可达1600kg以上； 3.开孔率不低于75%； 4.高强度整体焊接结构； 5.侧门带锁-进一步提高安装在机柜内的设备的安全性； 6.多点接地--提供更加安全的安装和使用环境； 7.防护等级：IP20； 8.提供SGS测试报告复印件； | 套 | 3 |
| 118 | 七、扩建校区安防专用局域网络系统 | 安防局网系统 |  | 机柜 | 墙装式弱电柜 | 6U墙装式网络机柜 | 套 | 38 |
| 119 |  |  |  | PDU | PDU | 4位10A国标PDU排插 | 套 | 38 |
| 120 |  |  |  | 配线架 | 光纤配线架 | 8口光纤配线架，含尾纤，及熔接配件。 | 套 | 38 |
| 121 |  |  |  | 配线架 | ODF光纤配线架 | 192口集成式光纤配线架，192芯ODF光纤配线架LC单模满配，标准19英寸机架式1.2mm冷轧板 | 套 | 1 |
| 122 |  |  |  | 跳线 | 光纤跳线 | 光纤跳线,5M，LC单模 | 对 | 48 |
| 123 |  |  |  | 光缆 | 铠装光缆 | 12芯户外铠装光缆 | 米 | 14000 |
| 124 |  |  |  | 网线 | 超五类网线 | 依据标准YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2，通过工信部检测；护套材料 PVC；绝缘层材料 PE；绝缘直径 φ0.90±0.02 mm;护套厚度 0.60±0.05mm;铜导体直径 φ0.505±0.005 mm;电缆外径 φ5.1±0.2 mm;安装温度 0℃～50℃;工作温度 -20℃～60℃;燃烧性能 通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验;NVP（fastest pair @ 10 MHz) 69%;单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m;直流电阻不平衡 ≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间);绝缘电阻 ≥5000MΩ•km;线对对地电容不平衡 ≤160pF/100m;特性阻抗 100±15Ω； | 箱 | 95 |
| 125 |  |  |  | 网线 | 六类网线 | 依据标准YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2，通过工信部检测；护套材料 PVC；绝缘层材料 PE；十字骨架结构；绝缘直径 φ1.05±0.05 mm；护套厚度 0.60±0.05mm；铜导体直径 φ0.575±0.005 mm （标准规定值：φ0.57±0.02 mm）；电缆外径 φ6.1±0.2 mm（标准规定最大值：φ6.3 mm）；安装温度 0℃～50℃；工作温度 -20℃～60℃；燃烧性能 通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验；NVP（fastest pair @ 10 MHz) 69%；单根导体直流电阻 ≤7.5Ω/100m at 20℃；直流电阻不平衡 ≤2%(线对内两导体间)； ≤4%(线对与线对间)；绝缘电阻 ≥5000MΩ•km；线对对地电容不平衡 ≤160pF/100m；特性阻抗 100±15Ω； | 箱 | 1 |
| 126 |  |  |  | 电缆 | 供电电缆 | 采取每个楼栋集中取电的安装方式，楼栋配电箱至各楼层使用干线电缆，各个楼层内使用分支电缆环绕，接入摄像时的尾端使用尾端电缆。 楼栋取电配电箱设置到该楼栋的汇集交换机附近，配置足量的空开，集中取电便于后期管理维护。 楼层分电箱设置到该楼层的交换机墙柜附近，配置小型空开盒以及2P16A的空气开关。 干线电缆大小：RVV2*2.5 分支电缆大小：RVV1*1.0 尾端电缆大小：RVV1*0.5 | 米 | 8000 |
| 127 |  |  |  | 辅材 | 安装辅材 | 1、设备安装所需的PVC线槽，线管。 2、设备安装所需的立杆、地笼、扎带、各类水晶头、各类防水电源盒、管卡、钉子、热缩管、光纤熔接材料、打标材料等未提及的所有辅助材料在内。 3、接入交换机与设备之间的网线必须一一对应打标，光纤配线架必须一一对应打标，每条光纤至少熔接8芯，用2备6。 4、配置足量的光纤跳线备品，光模块备品。 | 批 | 1 |
| 128 | 八、系统对接及功能开发 |  |  | 系统对接及功能开发 |  | 本次新建监控系统与原监控平台对接及功能开发，包括人脸功能应用，高空瞭望系统等 | 项 | 1 |

- （四）点位分布表

| 重庆城市管理职业学院综合安防管理系统第八期前端设备点位分布表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 细分组成部分 |  | 点位名称 | 摄像机类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400W筒机 | 400W半球 | 800W筒机 | 球机 | 鹰眼 | 智能围墙警戒机 | 人脸抓拍机 | 雷视园区测速一体机 | 出入口抓拍一体机 |
| 1 | 一、视频监控系统 | 致用楼视频监控系统 | 致用楼A栋监控系统 | 1F过道环境 | 6 | 5（包含1个飞碟半球） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2F过道环境 | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3F过道环境 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4F过道环境 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5F过道环境 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 6F过道环境 | 8 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 楼后环境 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 致用楼B栋监控系统 | 1F过道环境 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 2F过道环境 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 3F过道环境 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 4F过道环境 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 5F过道环境 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 6F过道环境 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 楼后环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 致用楼C栋监控系统 | 1F过道环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 2F过道环境 | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 3F过道环境 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 4F过道环境 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 5F过道环境 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 6F过道环境 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 楼后环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 致用楼D栋监控系统 | 1F过道环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 2F过道环境 | 14 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 3F过道环境 | 17 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 4F过道环境 | 17 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 5F过道环境 | 17 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 6F过道环境 | 7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 楼后环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 致用楼车库监控系统 | 车库内 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 致远楼视频监控系统 | 致远楼视频监控系统 | 1F过道环境 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 2F过道环境 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 3F过道环境 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 4F过道环境 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 5F过道环境 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 6F过道环境 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 屋顶 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 楼后环境 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 高空抛物监测系统 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 扩建校区道路立杆监控系统 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 二、周界入侵警戒系统 | 围墙警戒系统 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 41 | 三、主要出入口人脸识别系统 | 北门、东门及行政楼人脸识别系统 |  | 北门 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 42 |  |  |  | 东门 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 43 |  |  |  | 行政楼 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | 四、高空鹰眼巡视系统 | 高空鹰眼巡视系统 |  | 图书馆顶部西北角 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 致用楼A栋东北角 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 五、校内车辆管理系统 | 新校区测速卡口系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |

# 第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货时间、服务地点及验收方式

（一）交货时间：供应商需在签订合同后40天内交货并完成施工、调试、验收。

（二）服务地点：重庆市高新区虎溪大学城南二路151号

- （三）验收方式

- 检验要按照相关标准及技术规范书进行。

- 1.货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- 2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。若货物的数量和外观情况与合同不符，则供应商应按采购人的要求，免费为买方改正或替换货物。

- 3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4.产品在安装调试并试运行7天符合要求后，才作为最终验收。

- 5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。本项目为交钥匙工程。

## ※三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.所有产品提供自验收后质保期不低于3年（投标文件承诺高于3年的按其承诺执行） ，质保期内免费维护和升级。供应商必须提供完善的售后服务，建立健全售后服务体系，确保系统正常运行。在质保期内，质保服务为故障部件现场更换、现场维修与维护以及电话技术支持等服务，不再收取额外费用。 质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对采购人所提出的要求做出响应，需要到达现场的在24小时内到达现场。 如同一批次产品中，设备部件存在明显共性缺陷或故障时，供应商需在七个工作日内免费更换全部相关部件，否则采购人有权追究供应商的相关责任。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）技术服务

本项目为交钥匙工程，中标人负责设备的安装、调试。对重庆城市管理职业学院安防扩建第八期项目，投标方承诺以下售后服务内容：

1. 所有设备自系统验收通过之日起，在质保期内免费保修及免费上门维修。所有软件终身免费维护及升级。具体保修内容以产品的保修证书为准，并协助采购人按制造商提供的特约维修服务标准进行服务。

2. 投标方在重庆设有本地化服务人员，在保修期间内，软硬件的维护、维修以及发现有质量问题和机器发生故障，制造商收到业主方函、电后，在2小时内做出反应，报修当天内解决故障。免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。派遣技术人员维修有故障的设备。

3. 制造商承诺为业主方建立良好的系统维护管理流程及项目支持中心，该中心配备直线电话随时接受用户的服务请求并协调相关系统以各种方式解决问题。

4. 为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件及劳务等。

5. 提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等纪录。

6. 在免费保修期内，由于材料、工人素质、或设计引起故障，制造商自费维修，尽可能迅速处理任何设备故障。

7. 保修期内，因业主方使用、管理不当，所造成的损失由业主方承担，制造商提供有偿服务。如责任无法分清，应由制造商先行提供服务，再协商费用承担问题。

8. 保修期外所有设备实行终生维护，人为损坏的维修及保修期满后，制造商视情况收取材料工本费和适当人工费。

9. 所有核心设备在重庆售后服务中心备有备品备件，当故障不能及时解决或出现无法维修的情况时，可及时更换备品备件，保障系统的正常运行。

10 .除提供要求的零备件外，另提供一份由制造商建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部份零备件。须预早提交以上的零备件及工具表供业主／监理／机电顾问考虑，以便指示承包单位安排把有关零备件／工具于免费保修期开始前送抵工地。

11. 所有零备件及特别工具与系统设备同期制造，并通过测试、调校、适当地包装和标签，并由制造商负责运送到工地。所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由制造商提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

（三）运行维护方案

1. 每3个月将维修中心给该项目准备的备品备件进行一次检查，确保处于良好状态。

2. 备品备件如有问题，应及时修复。

3. 其它软件如需进行升级，由制造商专业技术人员进行免费升级。

4. 巡回检修服务：除系统发生问题时及时响应外，制造商客户服务工程师还将定期到现场访问巡检。

- 特殊情况处理

如遇到重大突发事件（如自然灾害、人为因素造成系统大面积故障等）或特殊时期（执行重大任务等），确实需要人员值守时，制造商派技术人员提供7×24小时现场服务，直至系统恢复正常运行或特殊时期结束。

（四）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内负责保修服务，为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（五）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、技术培训

制造商提供对业主方操作人员的免费培训。

培训的目的是训练系统操作员。通过训练后使他们能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障。

制造商将指定具有中级职称的、多年从业经验的专业人员作为培训讲师。对用户提供培训服务，主要是为了到达以下目的：

受训人员对整个系统有一个较全面的了解，能够正确、熟练的操作，管理和维护这一系统。

2. 受训人员能够独立的解决简单的硬件和软件故障。

让使用方操作人员能够初步了解并安全、正确的使用显示屏系统。减少因使用不当造成的系统故障，避免常规的操作错误，可以自行排除简单的系统故障，最大限度的发挥显示屏系统的全部功能，满足用户的使用需求。

## 五、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（注明项目名称和编号），履约保证金汇到以下账户：

户名：重庆城市管理职业学院

开户行：中国建设银行重庆沙坪坝支行熙街分理处

账号：50001056800052500187

（二）验收合格后，供应商提供增值税发票后，学校在15个工作日内支付货款。

（三）履约保证金无息退还时间：服务期结束后，如无服务质量和与本项目相关的经济纠纷，由中标供应商提出申请，经采购人使用部门签字盖章确认后，于15个工作日内（节假日及寒暑假顺延）无息退还。

六、其他商务要求内容

学校不组织现场踏勘，投标单位在投标前可自行到校实地考察质询了解情况。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 (如果有） |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （ 40 %） | 40分 | 1. 起评分： 有效投标人的起评分为30分。投标产品技术参数全部满足招标文件相应要求的得基本分30分； 2.扣分条款： 所投产品技术参数达不到招标文件带★号技术参数要求的，每负偏离1条从起评分中扣除5分，有3条及以上带★号参数不满足投标文件要求的，技术部分得0分。 所投产品技术参数达不到招标文件非★号技术参数要求的，每负偏离1条从起评分中扣除3分；有5条及以上不满足投标文件要求的，技术部分得0分。 3.加分条款： 3.1所投智能围墙警戒机具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，加2分。 3.2所投测速抓拍一体机支持实时显示目标的坐标位置（X\Y轴坐标，以车道中心为原点），车道，速度的得2分。 3.3所投人脸分析一体机具备人脸库自动建模功能，建模速度不小于30张/秒，不小于30个人脸库，库容不小于20万张人脸图片，加2分。 3.4所投服务器支持服务器同品牌的主机操作系统安全加固；该加固系统具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，加2分，提供证书复印件，并加盖制造商公章。 3.5网线产品具有国家认可的权威机构出具2014年及以后永久链路和信道的检测报告，加2分，提供检测报告复印件并加盖制造商公章。 | 加分条款中的3.1，3.2，3.3条需提供检测报告复印件佐证，并加盖制造商公章，未提供检测报告佐证或检测报告内容无法佐证对应技术要求的视为不满足加分条款。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 制造商 综合实力（8%） | 8分 | 1.所投网络硬盘录像机产品厂商获得国家信息安全漏洞库技术支撑单位（CNNVD）一级得2分，二级得1分，提供证书复印件加盖厂商公章(未提供或未按要求提供有效证明文件的得0分)； 2.所投交换机制造商具有完善的售后服务体系，健全的售后服务制度，通过售后服务体系完善程度认证（GB/T27922-2011）， 不低于五星级的得2分；提供认证证书复印件并加盖制造商公章证明。 3. 所投网线产品为原厂生产，非OEM产品，产品生产厂家具备质量体系认证ISO9001:2015、环境体系认证ISO14001:2015、职业健康安全认证OHSAS18001:2007、知识产权管理体系认证，并在认监委官网备案，提供认监委官网认证范围内容的截图和认证证书复印件并加盖制造商鲜章。按要求完整提供证明材料的得2分，未提供或未完整提供证明材料的不得分。 4.为保证产品质量，所投核心交换机设备制造商须具备完善的供应链管理能力，提供ISO28000供应链安全管理体系认证证书复印件并加盖制造商公章的得2分，不满足不得分。 |  |
|  |  | 投标人实力（6%） | 6分 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得2分，电子与智能化工程专业承包贰级资质得1分，提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供有效证明文件的得0分。 2.投标人具有安全生产许可证得1分，提供证书复印件并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供有效证明文件的得0分。 3.投标人具有机电工程施工总承包资质的得1分，提供证书复印件并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供有效证明文件的得0分。 4.ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC27001；以上4个认证证书，投标人每提供一个认证证书得0.5分，最高得2分；提供证书复印件并加盖投标人公章；未提供或未按要求提供有效证明文件的得0分。 |  |
|  |  | 业绩（10%） | 10分 | 提供自2017年1月1日至投标截止日与本项目工程量相当（单个项目新建监控路数不少于500路）的类似项目业绩合同，每提供1个得1分，满分10分。提供合同复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 售后服务 能力 （6%） | 6分 | 根据项目实际情况，对投标人编制的组织施工方案、培训方案、售后服务响应方案等进行评分，优得3分，一般得1分。（未提供或提供不完整得0分） |  |
|  |  |  |  | 在满足整个项目3年质保期基础上，每增加1年，加1.5分，最多得3分；投标人需提供质保承诺函。 |  |
| 4 |  | 政策性加分 （5） |  | 1. 投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体联合投标

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1、质疑时限、内容

（1）投标人对采购文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

（2） 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之七个工作日内提出。

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、项目号以及采购项目编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（5）投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3、其他

（1）投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在重庆市政府采购网下载。

（三）投诉

在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2、投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。各包代理费按实际中标价分别计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号

户  名：重庆联盛建设项目管理有限公司

开户行：建设银行重庆江北鲤鱼池支行

账  号：50001063800059888888

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2018〕54号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：根据《中华人民共和国合同法》、业财税实训综合平台、财税应用中心、财税远程服务分中心招标文件（项目号： ），供方的《投标文件》及其相关承诺事项，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：（根据招标文件和投标文件及相关承诺填写）

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （一）履约保证金的缴纳与退还 1.中标人需在合同签订前向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金（注明项目名称和编号），履约保证金汇到以下账户： 户名：重庆城市管理职业学院 开户行：中国建设银行重庆沙坪坝支行熙街分理处 账号：50001056800052500187 2.履约保证金的退还时间：在质保期满后，无质量、售后和其它违约问题，由中标人提出申请，经采购人使用部门签字盖章后在15个工作日内无息支付给中标人履约保证金。 （二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告； （三）验收合格后，中标人向采购人开具增值税发票，采购人以转账方式支付合同金额的100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 1. 按《合同法》、《政府采购法》执行和双方约定。 2. 乙方每延期一天，按照合同总额的千分之一收取乙方违约金；如甲方在验收合格并收到乙方发票后20个日历日内无故延期付款，每天支付给乙方千分之一的违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 法人代表： 经办人： 签约时间： 年 月 日 |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法人代表： 授权代表： 签约时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数及技术方案

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 投标报价（元）小写 |
| 投标总报价合计（元） | 大写： |  |  | 小写： |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人                         法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.分项报价明细表应与开标一览表投标报价填写一致，如不报价金额不一致，以.开标一览表的投标报价为准。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.各包的分项报价明细表，应各自参照设备包、装修包和家具包的采购清单详细填写，并与开标一览表投标报价总价一致，如不报价金额不一致，以.开标一览表的投标报价为准。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术方案）

按第二篇项目技术规格、数量及质量要求和第四篇评分标准提供资料。

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称及：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本

2 份，电子文档 1 份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交以下证明文件。

1.1企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的认定证明文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

1.2小微企业声明函（按附表2格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的以下证明文件（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

2.1该企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的认定文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

2.2小微企业声明函（格式参照附表2）。

- 附表1：

（小型或者微型）企业认定证明

（被认定企业名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，认定你企业为         （行业类别）行业的         （请填写：小型、微型）企业。

认定单位（盖章）：

- 办公电话：

- 认定时间：   年  月  日

注：政府采购活动中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附表2：

小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        行业（行业类别）的          （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小微企业制造的货物。本项目采购的货物、工程或者服务             （请填写：“全部由我公司提供”、“部分由我公司提供”、或“全部不是我公司提供”）。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

- 年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.投标人填写本函第2条若是填写“部分由我公司制造”或“全部不是我公司制造”的，还需提供所涉及的其它企业的《小微企业声明函》，否是视为投标人提供非小微企业的货物、工程或服务。所涉及的其它企业填写《小微企业声明函》时可不填写第2条。

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

- 其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（五）税务登记证（副本）复印件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（六）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（结束）