重庆城市管理职业学院办公楼二楼会议室

多媒体项目询价通知书

一、项目基本情况

重庆城市管理职业学院办公楼二楼会议室面积约75平米，需采购室内小间距LED屏幕一块、单色LED字幕屏一块及音响4台、功放一台。

二、技术参数要求

1.室内全彩LED屏：屏幕拼接尺寸约：2.0米*1.2米；分辨率：≥1248×728；像素点间距(mm)：≤1.6；支持逐点亮度及色度校正；白平衡亮度(cd/㎡) ≥500；标准色温：6500K（2000K-10000K可调）；对比度：≥5000:1；刷新频率(Hz)：≥3840；黑色不锈钢包边。

2.单色LED字幕屏：像素点间距P4.75，屏幕拼接尺寸约：5.5米*0.55米；支持手机端操作。

3.音响：4台，白色、吊顶安装，直径30cm以内。

4.功放：1台，参考品牌：卡森/惠威。

三、项目限价：人民币48900元

三、交货期、交货地点及验收方式

1.采购合同签订后，供应商需提出基建改造的尺寸要求，并提前到现场安排布线，20个日历日内应交货并完成施工、调试。

2.交货地点：重庆市高新区虎溪大学城南二路151号重庆城市管理职业学院办公楼2楼。

3.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

6.产品在安装调试并试运行20天符合要求后，才作为最终验收。

三、质量服务要求

项目质保期3年，3年内非人为原因造成的损坏由供应商安排技术人员免费上门维修（3小时内响应），质保期后据实收取材料费及人工费。

四、结算方式

项目安装调试及试运行完成后由甲方组织验收，验收合格后凭增值税发票一次性支付全部货款。

五、报价方式

请有意参与该项目的供应商于2021年11月1日前将单位盖章的报价函纸质件及单位营业执照复印件邮寄至以下地址：

重庆市高新区大学城南二路151号重庆城市管理职业学院办公楼409室，金昱伶，13637999299。

七、咨询电话

023-65626161  金老师

重庆城市管理职业学院

2021年10月28日